치과 지르코니아 밀링 잔재

재활용 사업화 탐색 보고서

Dental Zirconia Milling Residue Recycling Business Exploration

작성자: 신은지  |  가천대학교  |  2026. 04

# 1. 문제 정의

## 1-1. 핵심 현상

치과 CAD/CAM 밀링 공정에서 지르코니아 디스크 초기 질량의 최대 80%가 폐기물로 발생한다. 밀링 분진 약 30%와 가공 불가 블록 잔재 약 50%로 구성되며, 전 세계적으로 별도 규제 없이 일반 쓰레기로 매립되고 있다.

이 잔재는 환자 구강에 삽입된 적 없는 순수 3Y-TZP 세라믹으로, 타액 미접촉 상태의 일반 세라믹 소재다. 의료폐기물 분류 기준인 '인체 유체와의 접촉'이 전혀 없어 의료폐기물이 아닌 일반폐기물로 처리된다.

국내 기준 연간 약 224억원 상당의 고순도 세라믹 소재가 매립지로 사라지고 있다.

## 1-2. 폐기 문제의 3가지 차원

### 경제적 손실

크라운 하나를 밀링할 때 블록의 약 30%가 폐기물로 발생하며, 이는 약 US$1,087/kg에 달하는 경제적 손실이다. 전국 기공소 7,000개가 매일 이 손실을 반복하고 있다.

### 건강 문제

밀링 시 발생하는 나노~마이크로 크기의 지르코니아 분진은 흡입 시 폐 육아종, 폐섬유증을 유발할 수 있다. 기공사들이 보호 장비 없이 매일 수시간 분진에 노출되는 경우가 많으나 '원래 이런 직업'이라고 체념하는 상황이다.

### 환경 문제

지르코니아는 화학적으로 매우 안정적인 소재로 자연 분해가 되지 않아 매립 후 수백~수천 년 그대로 잔존한다. 나노 입자가 하수도로 유입될 경우 수처리 시설에서 걸러지지 않을 수 있으며, 지르코늄 채굴 자체도 환경 파괴를 수반한다.

## 1-3. MECE 문제 분해

재활용이 이루어지지 않는 이유는 서로 겹치지 않는 세 가지 영역으로 구분된다.

| 영역 | 세부 원인 (MECE) |
| --- | --- |
| 1. 공급 문제 | 기공소의 잔재 가치 인식 부재 / 수거 인프라 없음 / 참여 유인 없음 (폐기 비용 낮음) |
| 2. 수요 문제 | 소재 업계의 치과 잔재 존재 인식 부재 / 품질·순도 불확실성 / 공급 안정성 없음 |
| 3. 사업화 문제 | 치과-소재 업계 간 업종 단절 / 규모의 경제 미달 / 규제·인센티브 공백 |

## 1-4. 5WHY 근본 원인

| 단계 | 질문 | 답변 |
| --- | --- | --- |
| WHY 1 | 왜 전량 폐기되는가? | 수거·재활용 인프라가 없기 때문 |
| WHY 2 | 왜 인프라가 없는가? | 치과-소재 업계가 교차한 적 없기 때문 |
| WHY 3 | 왜 연결되지 않았는가? | 폐기 비용이 0~월 2.5만원으로 낮아 문제로 인식 안 됨 |
| WHY 4 | 왜 폐기 비용이 낮은가? | 의료폐기물도 산업폐기물도 아니라 규제 없음 |
| WHY 5 | 왜 규제가 없는가? | 지르코니아 치과 도입 15년, 정책이 소재 확산 속도를 못 따라감 |

근본 원인: 지르코니아가 치과에 빠르게 확산됐지만, 이를 둘러싼 폐기물 정책·산업 생태계·이해관계자가 아직 형성되지 않은 제도적·생태계적 공백이 핵심이다.

# 2. 시장 현황

## 2-1. 지르코니아의 역사와 현황

| 연도 | 사건 |
| --- | --- |
| 1789년 | ZrO₂ 발견 (독일 클라프로트) |
| 1969년 | 의료 최초 사용 — 고관절 교체재 (정형외과) |
| 1998~2000년 | 치과용 CAD/CAM 지르코니아 블록 최초 상용화 (Nobel Procera, 3M Lava) |
| 2008~2009년 | 모노리식 지르코니아 대중화 — PFM·금 크라운 급격히 대체 시작 |
| 현재 | 크라운 제작의 약 70~85%가 지르코니아 소재 사용 |

지르코니아가 치과에서 실질적으로 대량 폐기되기 시작한 건 2008년 이후, 불과 15~16년이다. 폐기물이 쌓인 역사가 짧아 아직 선점 가능한 타이밍이다.

## 2-2. 국내 폐기량 추정

| 구분 | 연간 폐기량 | 월 폐기량 | 신품 원가 환산 |
| --- | --- | --- | --- |
| 글로벌 | 약 2,520톤 | 약 210톤 | 약 1,500억원 |
| 국내 전체 | 약 447톤 | 약 37톤 | 약 224억원 |
| 기공소 1개소 평균 | 약 64~96kg | 약 5~8kg | 약 38~57만원 |
| 대형 밀링센터 1곳 | 약 1.2~2.4톤 | 약 140~157kg | 약 840만~940만원 |

※ 디스크 폐기 비율 80% 기준. 실제 국내 기공소 하루 250~280개 생산 기준으로 대형 밀링센터 발생량 산출.

## 2-3. 분진 vs 블록 잔재 비율

| 폐기물 형태 | 비율 | 특징 | 수거 난이도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 블록 잔재 (조각) | 약 50% | 눈에 보이는 덩어리, 보관 용이, 재가공 시 분쇄 필요 | 낮음 (모으기 쉬움) |
| 밀링 분진 | 약 30% | 집진기 필터에 축적, 입도 불균일, 타소재 혼입 가능 | 중간 (필터 교체 시 수거) |

무게 기준으로 블록 잔재가 분진보다 약 1.7배 더 많이 발생한다. 초기 사업에서는 블록 잔재를 우선 수거하고, 분진은 오염도 확인 후 단계적으로 추가하는 전략이 현실적이다.

## 2-4. 국내 산업 구조

지르코니아 밸류체인은 원료 분말 → 블록·디스크 제조 → 밀링 가공 → 기공 서비스 → 소모품 5개 레이어로 구성된다.

| 레이어 | 국내 주요 기업 | 지르코니아 관련 |
| --- | --- | --- |
| 임플란트+풀라인업 | 오스템임플란트, 덴티움, 메가젠, 디오 | 자체 밀링장비 출시, CAD/CAM 소재 포함 에코시스템 확장 중 |
| 영상진단·장비 | 바텍, 레이, 제노레이 | CBCT·3D프린터 — 디지털 덴티스트리 인프라 |
| CAD/CAM 소프트웨어 | 디디에스(DDS), 오스비스(Lilivis) | 구강스캐너·밀링머신 국산화 선도 |
| 블록·디스크 제조 | 하스(Hass), 세신덴탈 + 중국산 다수 | 국내 제조사 소수 — 중국 저가품 잠식 중 |
| 지르코니아 재활용 | (전무) | 국내 사업화 기업 없음 |

모든 국내 주요 플레이어가 디지털 덴티스트리 생태계 확장에 집중하면서 폐기물 처리는 완전한 사각지대로 남아있다. 오스템·덴티움·메가젠이 밀링 장비를 더 많이 팔수록 잔재 발생량은 증가한다.

## 2-5. 해외 선행 사례

| 기업/사례 | 내용 | 평가 |
| --- | --- | --- |
| Glidewell Laboratories (미국) | BruxZir Recycling Program — 자체 공장 내부 스크랩 재활용. 월 50만 개 생산 규모의 수직통합 기업 | 외부 수거 사업 아님. 자체 공장 내 처리 |
| consultwaste.com (미국) | 2010년대 치과 기공소 잔재 외부 수거·재활용 시도 | 현재 운영 중단 추정. 후속 소식 없음 |
| 학술 연구 (전 세계) | 26개 논문에서 기술적 재활용 가능성 확인 (2025 BMC Oral Health) | 모두 in vitro 실험실 수준 |

# 3. 지르코니아 소재 특성

## 3-1. 치과용 지르코니아 기본 조성

치과용 지르코니아 블록은 냉간 등방압 프레스(CIP)로 제조되며, 이트리아 안정화 지르코니아 분말(3Y-TZP)에 착색제, 안료, 안정화제가 포함된다. 멀티레이어 디스크는 층마다 이트리아 함량이 달라 심미성을 높인다.

| 구분 | 특성 |
| --- | --- |
| 주성분 | ZrO₂ (이산화지르코늄) — 3Y-TZP (3mol% 이트리아 안정화) |
| 보조 성분 | Y₂O₃, HfO₂, Al₂O₃, 착색 안료 |
| 밀링 전 상태 | 프리소결(Pre-sintered) 상태 — 비교적 무른 분필 강도 |
| 최종 소결 후 | 1,450~1,600°C 소결 → 경도 HV 1,200~1,400, 굴곡강도 800~1,200 MPa |
| 타 분야 지르코니아 대비 | 정형외과(고관절) 지르코니아와 동일 3Y-TZP 소재 |

## 3-2. 정형외과 vs 치과 지르코니아 비교

두 분야 모두 3Y-TZP를 사용하지만 사업화 관점에서는 결정적 차이가 있다.

| 항목 | 정형외과 | 치과 기공소 |
| --- | --- | --- |
| 사용 형태 | 완전소결 덩어리 (고관절두) | 프리소결 블록·디스크 → 밀링 |
| 폐기물 발생 시점 | 제거 수술 시 (환자 몸에서 나옴) | 제조 과정에서 매일 발생 |
| 오염도 | 혈액·조직·체액 오염 (감염성 의료폐기물) | 텅스텐 마모분 — 비감염성 |
| 발생량 | 극소량 (환자 1명당 1개) | 매일 수십~수백 개 |
| 법적 분류 | 의료폐기물 (엄격 규제) | 규제 없음 |
| 재활용 가능성 | 법적 제한, 기술적으로도 어려움 | 기술·법적 모두 가능 |

결론: 정형외과 지르코니아는 사업 대상 불가. 치과 기공소 잔재가 압도적으로 유리.

## 3-3. 기공소 밀링 잔재의 오염 문제

밀링 버(bur)는 텅스텐 카바이드(WC) 재질이며, 블록을 깎는 과정에서 버 자체도 마모된다. 이 마모 입자가 지르코니아 분진에 섞여 오염을 유발한다.

| 오염 유형 | 원인 | 영향 | 해결 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 텅스텐 카바이드(WC) | 밀링 버 마모 | 소결 후 기계적 강도 저하 | 산세척(질산 처리), 소성(calcination) |
| PMMA·왁스 분진 혼입 | 밀링 기계에서 여러 소재 혼합 밀링 | 지르코니아 순도 저하 | 분리 수거 필요 |
| 유기물 잔류 | CAD/CAM 가공 중 첨가제 잔류 | 소결 시 결함 발생 | 900°C 소성으로 제거 가능 |
| 멀티레이어 혼합 | 층마다 이트리아 함량이 다른 디스크 혼합 | 소결 후 물성 불균일 | 단일 레이어 분리 수거 권장 |

# 4. 재가공 기술 검증

## 4-1. 기술적 가능성 (논문 근거)

2025년 BMC Oral Health에 발표된 스코핑 리뷰(Alqutaibi et al.)는 PubMed, Scopus, Web of Science에서 26개 연구를 PRISMA-ScR 가이드라인으로 체계적으로 분석했다 (Cohen kappa=0.93, P<.001).

| 결론 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 재활용 가능성 | 기술적으로 가능하며, 공정 최적화 시 임상 적용 수준 달성 가능 |
| 최고 굴곡강도 | 프리소결(950~1,000°C) 후 최종 소결 시 897 MPa — 신품(904 MPa) 대비 99% |
| 적합 용도 | 단순 수복물, 단거리 브릿지, 전치부 크라운 (구치부 고하중 응용은 추가 연구 필요) |
| 비치과용 용도 | PMMA 강화 필러, 디지털 스캐닝 파우더, 산업용 원료 확인 |
| 주요 한계 | 광학적 특성(반투명도, 색상) 열등 / 모든 연구 in vitro 환경 / 장기 임상 데이터 없음 |

## 4-2. 재가공 공정 단계별 설명

### Step 1 — 수거 및 분류

- 블록 잔재: 깎고 남은 디스크 조각을 전용 용기에 분리 보관

- 분진: 집진기 필터 교체 시 함께 수거

- 3Y, 4Y, 5Y 종류별 분리 수거 권장 (혼합 시 물성 저하)

- PMMA·왁스·금속 분진과 혼합된 경우 별도 처리 필요

### Step 2 — 분쇄 (블록 잔재의 경우)

- 지르코니아 모르타르 그라인더로 1.5~2cm 조각으로 분쇄

- 진동 디스크 밀로 1,000rpm, 10분 분쇄

- 목표 입도: 5μm 이하 (소결 품질에 직결)

- 볼밀 사용 시: 증류수 매질, 450rpm, 6~8시간

### Step 3 — 정제 및 소성 (Calcination)

- 증류수 또는 탈이온수로 세척 — 분진 입자 제거

- 120°C 건조 오븐에서 24시간 건조

- 텅스텐 오염 제거: 0.5 mol/L 질산 용액에 5분 침지 (55°C), 증류수 세척

- 소성(Calcination): 900°C에서 2시간 — 유기물 잔류 및 불순물 제거 (핵심 단계)

### Step 4 — 성형

- 단축 프레스: 100 MPa로 디스크 형태 성형

- 냉간 등방압 프레스(CIP): 250~300 MPa — 밀도 균일성 향상, 단축 프레스 대비 우수

### Step 5 — 소결

- 프리소결: 950~1,000°C, 2시간 유지 — 구조적 완전성 향상

- 최종 소결: 1,450~1,550°C, 2시간 유지

- 승온 속도: 4~10°C/min, 냉각: 10°C/min

- 최적 온도 1,550°C 시 굴곡강도 최대화

## 4-3. 재가공 루트별 비교

| 루트 | 공정 | 필요 장비 | 초기 투자 | 마진율 | 현시점 가능 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 스캐닝 파우더·연마재 | 체질만 (50~110μm 선별) | 체질기 1대 | 100~300만원 | 60~80% | 즉시 |
| B. 산업용 분말 매각 | 분쇄+체질+포장 | 볼밀+체질기 | 300~1,000만원 | 40~60% | 즉시 |
| C. PMMA 강화 필러 | 분쇄+입도조정+포장 | 볼밀+입도분석기 | 500~2,000만원 | 50~70% | 3~6개월 |
| D. 재생 블록 제조 | 분쇄+정제+소성+성형+소결 | 소결로+CIP+건조로 | 5,000만원+ | 매우 높음 | 단계적 |

초기 전략: 루트 A·B로 현금흐름을 먼저 확보하고, 루트 C·D는 단계적으로 추진한다.

## 4-4. 재활용 지르코니아의 용도별 수요처

| 용도 | 수요처 | 요구 순도 | 예상 매각가(kg) | 현실성 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 스캐닝 파우더 | 치과 기공소 | 중간 | 약 2~5만원 | 높음 |
| 연마재·샌드블라스팅재 | 연마재 제조업체 | 낮음 | 약 1~2만원 | 높음 |
| 산업용 내화재 원료 | 내화재 업체, 철강·유리 산업 | 중간 | 약 5,000~1만원 | 높음 |
| PMMA 강화 필러 | 의치 제조사, 레진 업체 | 중간~높음 | 약 2~5만원 | 중간 |
| 세라믹 안료·유약 | 타일·도자기 업체 | 중간 | 약 5,000~1만원 | 높음 |
| 재생 치과용 블록 | 치과 기공소 | 매우 높음 | 약 10~20만원 | 장기 과제 |

※ 기존에 '샌드블라스팅재' 출구로 치과 기공소에 재판매하는 아이디어를 검토했으나, 치과에서는 알루미나(Al₂O₃)가 표준 샌드블라스팅 소재이며 지르코니아 분말을 샌드블라스팅재로 구매하는 수요가 미미하다. 따라서 산업용 내화재·연마재·세라믹 원료 업체가 더 현실적인 수요처다.

# 5. 사업 모델

## 5-1. AS-IS → TO-BE

| 항목 | AS-IS | TO-BE |
| --- | --- | --- |
| 잔재 처리 | 일반 쓰레기 매립 또는 폐기물 업체 유료 처리 (월 2.5만원) | 전용 용기 분리보관 → 정기 수거 → 재가공 |
| 기공소 인식 | 원래 버리는 것, 비싼 소재가 버려지는 줄 모름 | 비용 절감 + 소액 인센티브 수령 |
| 소재 흐름 | 선형 경제: 채굴 → 가공 → 폐기 | 순환 경제: 채굴 → 가공 → 재활용 → 재판매 |
| 업계 연결 | 치과 업계와 소재 업계가 교차점 없이 단절 | 수거·가공·판매를 연결하는 중간자 등장 |
| 규제 대응 | 규제 공백, 방치 상태 | 선제 인프라 구축 → 규제 강화 시 자연스럽게 시장 선점 |
| 수익 | 기공소 0원, 소재는 매립 | 기공소 비용 절감 + 사업자 월 수백만원 수익 |

## 5-2. 수익 구조 (3단계 로드맵)

### 0~6개월: 수거 네트워크 구축

- 무료 수거 또는 소액 인센티브(kg당 1,000~3,000원) 제공

- 대한치과기공사협회 파트너십 접촉

- 대형 밀링센터 3~5곳 계약 체결 목표

- 파일럿: 기공소 1~3곳 2주 실험으로 실제 발생량 측정

### 6~18개월: 산업용 소재 B2B 매각으로 수익화

- 내화재·연마재·세라믹 안료 업체에 kg당 5,000~1만원에 판매

- 루트 A(체질) + 루트 B(분쇄+체질) 병행 운영

- 월 300kg 수거 시 손익분기 도달

### 18개월~: 고부가가치 전환

- PMMA 필러 공급 (의치 제조사 대상)

- 재생 블록 제조 — 신품 대비 40% 저가로 기공소에 재판매

- 협회 공식 인증 프로그램화 → ESG 명분 확보

## 5-3. 가치 제안 프레임

기공소가 현재 폐기 비용을 지불하고 있다는 것이 확인됐다 (월 약 2.5만원). 이는 사업 프레임을 결정한다.

| 상황 | 가치 제안 프레임 | 설득 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 폐기 비용 있는 경우 | 비용 절감 프레임 | "지금 내시는 월 2.5만원, 저희가 무료로 가져갑니다" |
| 폐기 비용 없는 경우 | 인센티브 프레임 | "무료로 수거 + 소액 인센티브 드립니다" |
| 대형 밀링센터 | 운영 효율 프레임 | "폐기물 관리 대행 + ESG 기여 + 비용 절감" |

## 5-4. 핵심 채널

대한치과기공사협회(1966년 설립, 법정단체)를 핵심 채널로 삼는다. 개별 기공소 7,000개 접촉 대신 협회를 허브로 활용하면 네트워크 확산 속도와 신뢰도가 높아진다. 규제가 강화되기 전 협회와 함께 정책 제안 주도 가능한 위치를 확보하는 것이 목표다.

# 6. 수익성 분석

## 6-1. 단위 경제학 (루트 A 기준)

| 항목 | 수치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 수거 원가 | kg당 0~2,000원 | 무료 수거 또는 소액 인센티브 |
| 가공 비용 (체질) | kg당 1,000~3,000원 | 전기세 + 인건비 |
| 포장·물류 | kg당 500~1,000원 | 규모에 따라 감소 |
| 총 원가 | kg당 1,500~6,000원 |  |
| 매각가 (연마재·내화재) | kg당 5,000~1만원 | 산업용 소재 기준 |
| 마진 | kg당 약 4,000~8,500원 | 마진율 60~80% |

## 6-2. 시나리오별 수거량 및 손익

| 시나리오 | CAD/CAM 보유율 | 참여율 | 월 수거량 | 월 예상 매출 | 손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수적 | 20% | 3% | 약 92kg | 약 46~92만원 | 적자 (손익분기 미달) |
| 중간 | 40% | 10% | 약 1,568kg | 약 784만~1,568만원 | 흑자 |
| 낙관적 | 70% | 30% | 약 19,700kg | 약 9,850만~1억 9,700만원 | 압도적 흑자 |

손익분기점: 월 약 300kg 수거 시 운영비(200~280만원) 초과. 보수 시나리오에서는 대형 밀링센터 우선 전략이 필수적이다.

## 6-3. 대형 밀링센터 우선 전략

하루 250~280개 크라운을 생산하는 대형 밀링센터 1곳의 월 잔재 발생량은 140~157kg으로 추정된다.

| 구분 | 일반 기공소 전략 | 대형 밀링센터 전략 |
| --- | --- | --- |
| 손익분기 달성 필요 수 | 기공소 50개+ (참여율 10% 가정) | 밀링센터 3~5곳 |
| 참여율 불확실성 | 높음 (개인별 편차) | 낮음 (계약 기반) |
| 수거 효율 | 낮음 (분산 배치) | 높음 (집중 수거) |
| 접근 방법 | 협회 경유 네트워크 | 직접 B2B 계약 |
| 초기 권장 | 보조 채널 | 주 채널 |

# 7. XYZ 가설 및 검증 계획

## 7-1. 핵심 가설

핵심 사업 가설: 치과 기공소가 지르코니아 밀링 잔재를 무료로 수거해가는 서비스에 참여하면, 월 300kg 이상의 3Y-TZP 원료를 확보할 수 있고, 이를 국내 내화재·연마재 업체에 kg당 1만원 이상으로 판매하면 수익이 운영비용을 초과할 것이다.

| 가설 | 내용 | 검증 방법 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 가설 1 (공급) | 기공소 30개+ 무료 수거 참여 시 월 150~300kg 확보 가능 | 기공소 현장 인터뷰 + 2주 파일럿 | 2순위 |
| 가설 2 (수요) | 국내 내화재·연마재 업체가 kg당 1만원+ 매입 의향 있음 | 수요처 3~5곳 가격 문의 | 1순위 |
| 가설 3 (수익성) | 월 300kg 수거 시 수거·가공·물류 비용을 초과하는 수익 발생 | 가설 1+2 동시 확인 | 3순위 |

가설 2가 1순위인 이유: 공급(기공소)은 인센티브로 어느 정도 확보 가능하다는 합리적 추론이 있지만, 수요처의 실제 매입가는 완전히 알 수 없는 숫자다. 매입가가 kg당 5,000원 미만이면 사업 자체가 성립하지 않는다.

## 7-2. 검증 로드맵

| 단계 | 액션 | 목적 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 국내 내화재·연마재·세라믹 업체 3~5곳 매입가 문의 | 가설 2 검증 (수요) | 즉시 |
| 2단계 | 기공소 5~10곳 현장 인터뷰 (질문지 V2.0) | 가설 1 검증 (공급) | 1~2주 |
| 3단계 | 치기공학과 교수 인터뷰 | 기술·산업 구조 전문가 검증 | 1~2주 |
| 4단계 | 기공소 1~3곳 2주 파일럿 (잔재 수거 실험) | 실제 발생량 측정 | 2~4주 |
| 5단계 | 대형 밀링센터 접촉 및 계약 가능성 타진 | 계약 기반 물량 확보 | 1~2개월 |
| 6단계 | 대한치과기공사협회 파트너십 논의 | 확산 채널 확보 | 2~3개월 |

# 8. 인터뷰 계획

## 8-1. 기공소 인터뷰 질문지 (V2.0 핵심)

| 섹션 | 핵심 질문 | 얻고자 하는 정보 |
| --- | --- | --- |
| 폐기 행동 | 밀링 후 잔재를 지금 어떻게 처리하시나요? / 잔재 처리에 별도 비용이 드시나요? | 폐기 경로 확인, 비용 유무 — 가치 제안 프레임 결정 |
| 발생량 | 하루에 디스크를 몇 개 밀링하세요? / 청소할 때 잔재가 얼마나 나오는 것 같으세요? | 실제 수거 가능량 산출 |
| 페인포인트 | 잔재 처리에서 불편하거나 귀찮은 점이 있으신가요? / 잔재가 아깝다는 생각을 해보신 적 있으세요? | 참여 동기 유무 확인 |
| 참여 의사 | 누군가 정기적으로 수거해간다면 참여하실 의향이 있으신가요? | 수요 존재 여부 — 사업 성립 근거 |
| 파일럿 | 2주 정도 잔여 블록만 따로 모아보는 작은 실험을 해볼 수 있을까요? | 실제 발생량 데이터 확보 |
| 네트워크 | 지르코니아를 많이 쓰는 대형 기공소나 밀링센터는 어디가 있을까요? | 다음 인터뷰 대상 확보 |

## 8-2. 치기공학과 교수 인터뷰 질문 방향

교수님 인터뷰는 기공소 인터뷰와 다르게 학술·산업 구조 전문 지식을 얻는 것이 목적이다.

- 현장 실태 검증: 논문 기준 폐기율 80%가 국내 현장과 부합하는지, 대형 밀링센터 국내 현황

- 기술 타당성: 897 MPa 수치의 임상 적합성 평가, in vitro와 실제 공정 간 재현성 차이

- 규제·인증: 식약처 의료기기 인증 여부, 폐기물 분류 기준 및 향후 규제 강화 전망

- 사업화 가능성: 가장 현실적인 재활용 루트, 국내 유사 시도 사례 여부

- 네트워크: 대형 밀링센터·유통사 추천, 공동 연구·자문 협력 가능성

## 8-3. 인터뷰 후 반드시 채울 수치

| 항목 | 답변 |
| --- | --- |
| 월 지르코니아 디스크 사용량 |  |
| 월 케이스 수 |  |
| 월 잔여 블록 발생량 (추정) |  |
| 현재 폐기 방식 |  |
| 폐기 비용 (월) |  |
| 집진기 필터 교체 주기 |  |
| 잔여 블록 별도 수거 가능 여부 |  |
| 파일럿 참여 가능 여부 |  |
| 추천 인터뷰 대상 |  |

# 9. 미해결 과제

| 항목 | 현재 상태 | 확인 방법 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수요처 매입가 | 미확인 — 사업 성립 여부 결정 변수 | 내화재·연마재 업체 직접 문의 | ★★★ |
| 실제 발생량 | 논문 기반 추정 — 현장 수치 미확인 | 인터뷰 + 파일럿 | ★★★ |
| 폐기 비용 구조 | 일부 확인 (월 2.5만원) — 전체 현황 미파악 | 기공소 인터뷰 Q3 | ★★★ |
| 재활용 인증 요건 | 식약처 의료기기 인증 여부 미확인 | 규제 조사 필요 | ★★ |
| 대형 밀링센터 수 | 국내 전체 현황 미파악 | 협회·CAD/CAM 장비 업체 경유 조사 | ★★ |
| 텅스텐 오염 정제 비용 | 소규모 산세척 공정 비용 미산출 | 소규모 실험 필요 | ★ |
| 3Y/4Y/5Y 분리 가능성 | 현장에서 분리 수거 의향 미확인 | 기공소 인터뷰 | ★ |

# 10. 다음 액션

| 순위 | 액션 | 목적 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 국내 내화재·연마재·세라믹 업체 3~5곳 매입가 문의 | 수요 가설 검증 (사업 성립 여부 결정) | 즉시 |
| 2 | 기공소 5~10곳 현장 인터뷰 | 공급 가설 검증, 발생량 확인 | 1~2주 |
| 3 | 치기공학과 교수 인터뷰 | 기술·산업 구조 전문가 검증, 네트워크 확보 | 1~2주 |
| 4 | 2주 파일럿 (잔재 수거 실험 1~3개소) | 실제 발생량 및 참여 의사 측정 | 2~4주 |
| 5 | 대형 밀링센터 접촉 및 계약 가능성 타진 | 계약 기반 물량 확보 | 1~2개월 |
| 6 | 대한치과기공사협회 파트너십 논의 | 확산 채널 및 ESG 명분 확보 | 2~3개월 |

— 끝 —